# Серия HHC-900

Тепловая витрина

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед началом эксплуатации прибора ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Документ может быть изменен без предварительного уведомления.

ВНИМАНИЕ!

Соблюдайте инструкцию по эксплуатации прибора; при нарушении правил эксплуатации, которое привело к несчастному случаю, компания ответственности не несет.

Перед использованием изделия необходимо надежное заземление.

Запрещается мыть с помощью распылительной трубки.

Данный прибор имеет новый уникальный дизайн, профессиональное исполнение, обеспечивает регулируемую постоянную температуру, с ее мониторингом, поддерживает равномерную температуру и влажность пищи.

- Описание

Сохранение тепла, сохранение влаги.

- Основные технические характеристики

| Модель Параметр | HHC-980 | HHC-903 |
| --- | --- | --- |
| Номинальное напряжение | 220 В ~ |  |
| Номинальная частота | 50–60 Гц |  |
| Номинальная входная мощность | 2100 Вт |  |
| Диапазон температур | Комнатная температура – 110℃ |  |
| Габаритные размеры | 745x570x1775 (мм) | 745x570x1065 (мм) |

- Способ установки

- Перед использованием необходимо обеспечить надежное заземление.

- Напряжение питания прибора должно соответствовать указанному напряжению.

- При каждом использовании перед включением выключателя питания необходимо наполнить резервуар водой.

- При включении питания загорится индикатор питания.

- После использования отключите прибор от электрической сети во избежание несчастных случаев.

- Если в процессе эксплуатации произошла нештатная ситуация, следует прекратить использование. Квалифицированный технический персонал должен исключить неполадки. Только после этого разрешается снова использовать прибор.

- Не распыляйте воду на детали прибора.

- Транспортировка и хранение

При транспортировке и хранении следует избегать вибрации, столкновения, инверсии, экструзии. Следует обеспечить гидроизоляцию и защиту от коррозии.

- Очистка и обслуживание

По окончании использования очистите камеру шкафа сохранения тепла чистящим средством с защитой от коррозии.

Категорически запрещается использовать растворимую жидкость для печного лака во избежание царапин на поверхности шкафа для сохранения тепла.

- Принцип работы электрооборудования

| EE1, EE2 | КАРТРИДЖНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ | SH | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ | ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HL1 | ЛАМПА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ | ST1 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |  |
| HL2 | ИНДИКАТОР НАГРЕВА | ST2, ST3 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ |  |
| M1, M2 | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР | PT1, PT2 | ПАНЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ |  |

| EE1, EE2 | КАРТРИДЖНЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ | SH | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ | ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HL1 | ЛАМПА ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ | ST1 | ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ |  |
| HL2 | ИНДИКАТОР НАГРЕВА | ST2, ST3 | ОГРАНИЧИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ |  |
| M1, M2 | ОСЕВОЙ ВЕНТИЛЯТОР | PT1, PT2 | ПАНЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРНОГО КОНТРОЛЯ |  |